Установка изолирования провода 03.04.06

Установка предназначена для изолирования обмоточных проводов круглого сечения диаметром от 1,6 до 4,1 мм и прямоугольных проводов сечением от 1х3 мм до 3х90 мм стекловолокном с одновременной пропиткой лаком и сушкой.

Артикул: 03.04.06

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Станок для обмотки |  |
| --- | --- |
| 1.2. Количество центрошпульных обмотчиков, шт | 2 |
| 1.3. Число оборотов обмотчиков, об/мин |  |
| 1.3.1. I обмотчик | 1300 |
| 1.3.2. II обмотчик | 1384 |
| 1.4. Число оборотов тянущего барабана, об/мин | 4,3…13,3 |
| 1.5. Линейная скорость провода, м/мин | 3,8…11,7 |
| 1.6. Количество ванночек для лака, шт | 3 |
| 1.7. Привод хода станка | Электромеханический |
| 2. Печь сушки |  |
| 2.1. Количество ходов печи, шт | 4 |
| 2.2. Общая мощность печи, кВт | 24 |
| 2.3. Привод печи | Электромеханический |
| 3. Приемное устройство |  |
| 3.1. Привод приемного устройства | Электромеханический |
| 3.2. Вес провода в бухте, кг max | 300 |
| 4. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
| 5. Установленная мощность, кВт | 27.3 |
| 7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 8900x800x1600/1500 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |