Установка сушильная 04.02.09

Установка сушильная электрокалориферная тупиковая предназначена для сушки лакокрасочного покрытия изделий. Сушка осуществляется интенсивным обдувом изделий рециркулируемым воздухом, нагреваемым в электрокалориферах по программе, задаваемой пользователем.

Артикул:  04.02.09

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Максимальная температура сушки,0С | 200 |
| --- | --- |
| 2. Вентилятор рециркуляционный |  |
| 2.1. Исполнение | взрывозащищенное |
| 3. Калорифер |  |
| 3.1. Мощность, кВт | 64 |
| 3.2. Количество калориферов | 2 |
| 4. Средства транспортировки изделий | тележка самоходная |
| 4.1. Грузоподъемность, т.с. | 5 |
| 4.2. Габариты платформы, мм |  |
| 4.2.1. Длина | 2000 |
| 4.2.2. Ширина | 1250 |
| 5. Привод тележки | электромеханический |
| 6. Пневмооборудование |  |
| 6.1. Пневмоцилиндр привода шиберов проветривания камеры |  |
| 6.1.1. Количество, шт | 2 |
| 6.1.2. Управление пневмоцилиндрами | автоматическое |
| 7.Установленная мощность, кВт | (64х2)+5.5+1.1=134.6 |
| 8. Напряжение питания, Вт | 380 |
| 9. Внутренние размеры сушильной камеры (ДхШхВ), мм | 2500х1740х2920 |
| 10. Габаритные размеры шкафа управления, мм | 570 х 300 х 1000 |
| 11. Габаритные размеры установки, мм |  |
| 11.1. Длина без приставных рельс | 4150 |
| 11.2. Длина с приставными рельсами | 6350 |
| 11.3. Ширина | 2170 |
| 11.4. Высота | 3520 |
| 12. Расход воздуха вытяжной вентиляции, м3/час | 500…1000 |
| 13. Расход воздуха при обдуве клеммных коробок, м3/час | 100 |
| 14. Условия эксплуатации шкафа управления |  |
| 14.1. Температура окружающего воздуха | +5…+500С |
| 14.2. Атмосферное давление, кПа | 86…107 |
| 14.3. Относительная влажность воздуха (при температуре +350С),% | 30…80 |
| 14. Масса установки/ шкафа управления, кг | 4200/30 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |