Гидростенд для испытания оболочек взрывозащищенного оборудования 04.02.21

Гидростенд предназначен для испытания на механическую прочность и герметичность оболочек взрывозащищенных электродвигателей гидравлическим способом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Артикул | 04.02.21.500 | 04.02.21.700 |
| --- | --- | --- |
| 1. Максимальный диаметр испытываемой детали, мм | 500 | 700 |
| 2. Максимальное усилие зажатия детали, кг | 27000 | 28500 |
| 3. Наибольшее расстояние между столом и прижимной плитой траверсы, мм | 1000 | 1000 |
| 4. Размеры стола, мм | 750х750 | 800х800 |
| 5. Максимальный ход выдвижения стола, мм | 250 | 320 |
| 6. Привод рабочих органов | гидравлический | гидравлический |
| 6.1. Используемое масло в насосной станции гидроприводов, марка | HLP32 Gradient | HLP32 Gradient |
| 7. Насосная станция эмульсии |  |  |
| 7.1. Рабочая жидкость | эмульсия (СОЖ) | эмульсия (СОЖ) |
| 8. Габаритные размеры гидропресса (ДхШхВ), мм | 1300х1200х2500 | 1360х1300х2500 |
| 9. Габаритные размеры насосной станции, мм | 720х800х770 | 720х800х770 |
| 10. Масса гидростенда/насосной станции, кг | 1300/165 | 1510/165 |
| 11. Напряжение питания, В | 380 (50Гц) | 380 (50Гц) |
| 12. Установленная мощность, кВт | 3,3 | 3,3 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |  |