Автоклав пропиточный 04.02.39.400

Автоклав пропиточный предназначен для пропитки электротехнических изделий пропиточными составами и компаундами.

Артикул: 04.02.39.400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| 1.1. Давление в пропиточном баке, атм | 4max |
| 1.2. Вакуум, кПа(мм рт.ст.) | 1,33 (10) |
| 1.3. Рабочая температура теплоносителя, 0С | 95 max |
| 1.4. Используемый теплоноситель | антифриз |
| 1.5. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
| 1.6. Установленная мощность, кВт | 5,7 |
| 2. Бак пропиточный |  |
| 2.1. Полный объем, м3 | 0,1 |
| 2.2. Диаметр внутренний, мм | 400 |
| 2.3. Диаметр рабочего пространства, мм | 370 |
| 2.4. Длина цилиндрической части корпуса, мм | 555 |
| 2.5. Длина рабочего пространства, мм | 450 |
| 3. Корзина бака пропиточного |  |
| 3.1. Объем бака, м3(л), макс | 0,052(52) |
| 3.2. Габаритные размеры, мм |  |
| 3.2.1. Диаметр | 370 |
| 3.2.2. Высота | 500 |
| 4. Система нагрева пропиточного бака, тип | жидкостная |
| 4.1. Объём теплоносителя рубашки , л | 75 |
| 5. Механизм фиксации крышки пропиточного бака |  |
| 5.1. Привод, тип | винтовой |
| 6. Система визуального контроля |  |
| 6.1. Светильник взрывозащищенный светодиодный | 1 |
| 6.2. Видеокамера взрывозащищенная | 1 |
| 7. Шкаф управления |  |
| 7.1. Агрегатный отсек |  |
| 7.1.1. Насос вакуумный пластинчато-роторный, шт | 1 |
| 7.1.2. Датчик давления-разрежения, шт | 1 |
| 7.1.3. Шаровой кран с электроприводом, шт | 2 |
| 7.1.4. Клапан электромагнитный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой, шт | 1 |
| 7.1.5. Клапан предохранительный малоподъёмный пружинный регулируемый прямого действия муфтовый с возможностью ручного открывания, шт | 1 |
| 7.1.6. Манометр показывающий, количество, шт | 1 |
| 7.2. Пульт управления |  |
| 7.2.1. Монитор |  |
| 7.2.1.1. Тип | TFT LED |
| 7.2.1.2. Размер экрана монитора, дюйм | 7 |
| 8. Габаритные размеры/ масса |  |
| 8.1. Бак пропиточный |  |
| 8.1.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1060 х 800 х 1500 / 400 |
| 8.2. Шкаф управления |  |
| 8.2.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 860х460х1880/200 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |