Установка пропиточная вакуумная 04.02.39.650

Установка предназначена для пропитки электротехнических изделий пропиточными составами и компаундами с условной вязкостью 35 ÷80

Артикул:  04.02.39.650

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| 1.1. Давление в пропиточном баке, атм | 4max |
| 1.2. Вакуум,(давление: манометрическое (кПа) / вакуумметрическое (кПа) / остаточное (мм. рт. ст.)) | 2.5/-97.5/20 |
| 1.3. Температура в пропиточном баке при пропитке, 0С | 70±10 |
| 1.4. Рабочая температура теплоносителя, 0С | 95±4 |
| 1.5. Используемый теплоноситель | Тосол |
| 1.6. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
| 1.7. Установленная мощность, кВт | 17.5 |
| 2. Бак пропиточный |  |
| 2.1. Полный объем, м3 | 0,5 |
| 2.2. Рабочий объем , м3 | 0,4 |
| 2.3. Объём рубашки системы нагрева бака, л | 120 |
| 2.4. Диаметр внутренний, мм | 650 |
| 2.5. Высота пропиточного бака, мм | 1300 |
| 2.6. Рабочая высота пропиточного бака, мм | 1000 |
| 2.7. Механизм открывания крышки пропиточного бака, тип | гидравлический |
| 2.8. Механизм привода хомутового затвора крышки пропиточного бака, тип | гидравлический |
| 2.9. Датчик уровня лака, шт | 3 |
| 3. Бак резервный |  |
| 3.1. Объем бака, м3, макс | 0,9 |
| 3.2. Рабочий объем лака, м3 | макс 0,8 мин 0,5 |
| 3.3. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500 х 650 х 1000 |
| 4. Насосная установка перекачки лака |  |
| 4.1. Насос перекачки лака |  |
| 4.1.1. Производительность, м3/час | 2,5 |
| 4.2. Механизм привода шарового крана лакопровода, тип | гидравлический |
| 5. Система очистки датчиков уровня |  |
| 5.1. Насос, тип | ручной |
| 5.2. Ёмкость с моющим средством, л | 5,2 |
| 6. Распределительная станция |  |
| 6.1. Вакуумная магистраль |  |
| 6.1.1. Агрегат вакуумный электронасосный, шт | 1 |
| 6.1.2. Датчик давления-разрежения, шт | 1 |
| 6.1.3. Механизм привода шаровых кранов вакуумпровода – Шаровой кран с электроприводом, шт. | 2 |
| 6.1.4. Клапан электромагнитный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой, шт | 1 |
| 6.1.5. Клапан предохранительный пружинный , шт | 1 |
| 6.1.6. Манометр показывающий, шт. | 1 |
| 6.2. Насосная станция, шт | 1 |
| 6.2.1. Марка используемых масел | HLP32 Gradient |
| 6.3. Система нагрева пропиточного бака, тип | жидкосная |
| 7. Габаритные размеры/ масса |  |
| 7.1. Пропиточный агрегат |  |
| 7.1.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 3670х1330х 2300/1320 |
| 7.2. Распределительная станция |  |
| 7.2.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1150х850х1230/400 |
| 7.3. Шкаф управления |  |
| 7.3.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 870 х 380 х 1850 / 160 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |