Установка пропиточная вакуумная 04.02.39.840

Установка предназначена для пропитки лаками МЛ-92; ГФ-95; КО-916 обмоток статоров и якорей электродвигателей.

Артикул: 04.02.39.840

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Вакуум создаваемый в баке пропиточном, кПа(мм рт.ст.) | -97,5(20) |
| --- | --- |
| 2. Бак пропиточный |  |
| 2.1. Полный объем, м3 | 1,0 |
| 2.2. Рабочий объем, м3 | 0,86 |
| 2.3. Диаметр внутренний, мм | 840 |
| 2.4. Высота, мм | 2240 |
| 2.5. Рабочая высота, мм | 1400 |
| 2.6. Механизм открывания крышки пропиточного бака, тип | гидравлический |
| 2.7. Механизм привода клещевого зажима крышки пропиточного бака, тип | гидравлический |
| 3. Бак резервный |  |
| 3.1. Объем бака, м3, макс | 1,4 |
| 3.2. Рабочий объем лака, м3 | макс 1,33 мин 0,44 |
| 3.3. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1600х955х1370 |
| 4. Насосная установка перекачки лака |  |
| 4.1. Насос перекачки лака |  |
| 4.1.2. Производительность, м3/час | 4.0 |
| 5. Механизм привода шарового крана лакопровода, тип | гидравлический |
| 6. Система очистки датчиков уровня лака |  |
| 6.1. Насос, тип | ручной |
| 6.2. Ёмкость с моющим средством, л | 5.2 |
| 7. Распределительная станция |  |
| 7.1. Вакуумная магистраль |  |
| 7.1.1. Агрегат вакуумный электронасосный , шт | 1 |
| 7.1.2. Датчик давления-разрежения, шт | 1 |
| 7.1.3. Механизм привода шаровых кранов вакуумпровода – Шаровой кран с электроприводом, шт | 2 |
| 7.2. Распределительная станция, шт | 1 |
| 7.2.1. Марка используемых масел | HLP32 Gradient |
| 8. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
| 9. Установленная мощность, кВт | 4,87 |
| 10. Габаритные размеры/ масса |  |
| 10.1. Пропиточный агрегат |  |
| 10.1.1. Габаритные размеры, мм |  |
| 10.1.1.1. Длина | 3950 |
| 10.1.1.2. Ширина | 1660 |
| 10.1.1.3. Высота (крышка закрыта) | 2390 |
| 10.1.4. Масса, кг | 1500 |
| 10.2. Распределительная станция |  |
| 10.2.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 950 х 850 х 1050 / 300 |
| 10.3. Шкаф управления |  |
| 10.3.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 860х370х1880/100 |
| 11. Расход воздуха вытяжной вентиляции м3/ч | 2000 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |