Установка для намотки секций на грузоподъемных электромагнитов 04.03.05

Установка предназначена для намотки секций грузоподъёмных электромагнитов из новой или старой (восстановленной) с прокладкой слоя изоляции медной ленты (электромагниты типа М62,М42,М22,ПМ25) .

Артикул: 04.03.05

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Ширина медной ленты, мм | 20…30 |
| --- | --- |
| 2. Толщина медной ленты, мм | 0,4…1,5 |
| 3. Изолировочный материал | бумага асбестовая электроизоляционная ГОСТ23779-95, лента асбестовая электроизоляционная ЛАЭ – ТТ(ТПл) ТУ 34 92-002-31-885305-2003 |
| 4. Размеры наматываемых секций грузоподъёмных электромагнитов |  |
| 4.1. Круглые (max наружный Ø), мм | 1500 |
| 4.2. Прямоугольные, мм |  |
| 4.2.1. Внутренний размер меньшей стороны | 200 min |
| 4.2.2. Наружный размер большей стороны | 1500 max |
| 4.3. Масса секции, кг | 250 max |
| 5. Планшайба: |  |
| 5.1. Тип | вертикальная |
| 5.2. Диаметр, мм | 1300 |
| 6. Привод планшайбы |  |
| 6.1. Тип привода | электромеханический с возможностью реверса |
| 6.2. Скорость намотки, об/мин | 6…25 |
| 7. Узел очистки провода: |  |
| 7.1. Частота вращения щёток, об/мин | 3000 |
| 7.2. Щётки |  |
| 7.2.1. Количество, шт | 4 |
| 8. Напряжение питания станка (50Гц), В | 380 |
| 9. Установочная мощность, кВт | 6.2 |
| 10. Габаритные размеры, мм |  |
| 10.1. Длина без приставки | 4550 |
| 10.2. Длина с приставкой | 5570 |
| 10.3. Ширина | 1070 |
| 10.4. Высота | 2050 |
| 11. Масса, кг | 2500 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |