Установка капельной пропитки 04.03.62

Установка капельной пропитки предназначена для пропитки лаками и компаундами обмоток статоров асинхронных электрических двигателей мощностью до 100кВт, а также токовой сушки обмоток.

Артикул: 04.03.62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Масса статора, кг | 1000 max |
| --- | --- |
| 2. Диаметр вращения сопел, мм | 120…550 |
| 3. Длина пропитываемого статора, мм | 1000 max |
| 4. Вместимость бачка для пропитывающего состава, л | 6,7 |
| 5. Ток нагрева обмотки максимальный, А | 200 |
| 6. Частота вращения узла пропитки, об/мин | 1÷21 |
| 7. Привод узла пропитки | электромеханический |
| 8. Привод ходового винта узла пропитки | Электромеханический |
| 9. Напряжение питания станка (50Гц), В | 380 |
| 10. Установочная мощность, кВт | 11 |
| 11. Выходное напряжение 50Гц, В | 0..45 |
| 12. Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
| 13. Время сушки, час/мин/сек | до 99 часов |
| 14. Диапазон регулировки температуры нагрева обмотки, С° | 120 max |
| 15. Требования к фундаменту | специальный фундамент не требуется |
| 16. Габаритные размеры установки (ДхШхВ), мм | 2100 х 720 х 1650 |
| 17. Габаритные размеры шкафа (ДхШхВ), мм | 550 х 480 х 1040 |
| 18. Масса установки / шкафа управления, кг | 240/135 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |