Станок намоточный 04.03.03

Станок предназначен для намотки круговых заготовок высоковольтных секций электрических машин с одновременной изолировкой проводников изоляционным материалом..

Артикул 04.03.03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. Внутренний диаметр заготовки, мм | 420…..1080 |
| --- | --- |
| 2. Линейная скорость провода при заготовке диаметром 1000 мм, м/мин | 1,6…5,6 |
| 3. Сечение плоского провода, мм | 1 х 3,5…..4 х 7,4 |
| 4. Частота вращения обмоточной головки, об/мин | 85…300 |
| 5. Частота вращения планшайбы, об/мин | 0,5…1,8 |
| 6. Привод обмоточной головки, тип | ременный |
| 7. Привод планшайбы, тип | электромеханический |
| 8. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |
| 9. Установленная мощность, кВт | 0.74 |
| 10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1860х950х1540/420 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |