Станок балансировочный

02.01.20.500 Станок предназначен для балансировки роторов массой до 500 кг.

02.01.20.1000 Станок предназначен для балансировки роторов массой до 1000 кг.

02.01.20.3000 Станок предназначен для балансировки роторов массой до 3000 кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  | 02.01.20.500 | 02.01.20.1000 | 02.01.20.3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса ротора, кг | 500 max | 1000 max | 3000 max |
| Диаметр балансируемого ротора, мм | 150 – 500 | 150 – 1000 | 200 – 1200 |
| Диаметр опорных шеек ротора, мм | 20 – 100 | 20 – 240 | 40 – 200 |
| Расстояние между серединами опорных роликов/призм, мм | 270 – 1900 | 330 – 2550 | 420 – 2850 |
| Нагрузка на одну опору, кг | 300 max | 600 max | 1600 max |
| Тип опор | ролики, призмы | ролики, призмы | ролики, призмы |
| Частота вращения ротора при балансировке |  |  |  |
| – Min диаметр ротора, мм / частота вращения, об/мин | Ø 150 / 300-2100 | Ø 150 / 700-3000 | Ø 200 / 600-3000 |
| – Max диаметр ротора, мм / частота вращения, об/мин | Ø 500 / 300-650 | Ø 1000 / 110-1000 | Ø 1200 / 180-800 |
| Диапазон измерений амплитуды виброперемещения, мкм | 0.1- 1000 | 0.1- 1000 | 0.1- 1000 |
| Погрешность измерения амплитуды виброперемещения, % | ±2 | ±2 | ±2 |
| Погрешность измерения частоты вращения ротора, об/мин | ±(1+0.0025n) где n – число оборотов ротора | ±(1+0.0025n) где n – число оборотов ротора | ±(1+0.0025n) где n – число оборотов ротора |
| Диапазон определяемых дисбалансов, гмм/кг | 0.05- 500 | 0.05- 500 | 0.05- 500 |
| Привод ротора | плоскоременный | плоскоременный | плоскоременный |
| Требования к фундаменту | специальный фундамент не требуется | специальный фундамент не требуется | специальный фундамент не требуется |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2250 х 1250 х 1150 | 3000 х 1500 х 1250 | 3000 х 1650 х 1350 |
| Габаритные размеры шкафа управления, мм | 700 х 550 х 1450 | 700 х 550 х 1450 | 700 х 550 х 1450 |
| Масса станка / шкафа управления, кг | 480 / 95 | 720 / 95 | 1150 / 95 |
| Напряжение питания станка (50Гц), В | 380 | 380 | 380 |
| Установочная мощность, кВт | 2.2 | 4 | 6,24 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |  |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |  |  |