Станок для ремонта фазных роторов и якорей  04.01.07 и 04.01.07.03

Станок для ремонта электромашин с фазными роторами (якорями) предназначен для бандажирования роторов (якорей) стеклолентой и проволокой, продороживания коллекторов якорей, удаления стержней из пазов роторов (якорей).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  | 04.01.07 | 04.01.07.03 |
| --- | --- | --- |
| 1. Габаритные размеры ротора |  |  |
| 1.1. Диаметр бочки, мм | 200…600 | 200…1300 |
| 1.2. Длина, мм | 550…1400 | 550…3500 |
| 2. Размеры коллектора якоря, мм |  |  |
| 2.1. Диаметр | 80…400 | 80…800 |
| 2.2. Длина | 280 max | 500max |
| 2.3. Допустимый угол наклона изоляционных пластин | 20 max | 10 30′max |
| 3. Привод шпинделя | электромеханический | электромеханический |
| 4. Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0,1-10 | 0,1-10 |
| 5. Продольная подача фрезы, мм | 280 | 500 |
| 6. Поперечная подача фрезы, мм | 280 | 380 |
| 7. Привод вращения фрезы | зубчатоременный | зубчатоременный |
| 8. Скорость вращения фрезы, об/мин | 1000…4000 | 1000…4000 |
| 9. Ширина бандажной стеклоленты, мм | 10;15;20 | 10;15;20;25;30 |
| 10. Усилие выдергивания стержней | 1000 | 1000 |
| 10.1. Скорость перемещения каната, м/мин | 4.5 | 4.5 |
| 11. Напряжение питания (50Гц), В | 380 | 380 |
| 12. Установленная мощность, кВт | 4.0 | 6.0 |
| 13. Габариты, мм / масса, кг | 3250х1400х1530/1455 | 6250х2000х2060/3000 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |  |