Мойка барботажная 04.02.50

Мойка барботажная предназначена для обезжиривания и промывки деталей, помещенных в корзину, в подогреваемом моющем растворе с помощью барботажа сжатым воздухом.

Артикул 04.02.50

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Установленная мощность, кВт | 20 |
| --- | --- |
| 2. Напряжение питания станка (50Гц), В | 380 |
| 3. Максимальный объем камеры мойки, л | 1100 |
| 4. Рабочая температура раствора, 0С | 80 |
| 5. Моющее средство (тип) | лобомид 203 |
| 6. Время разогрева раствора, час | 3 |
| 7. Масса загружаемых изделий в корзину, кг | 200 (не более) |
| 8. Количество загружаемых корзин в камеру для мойки, шт | 1 |
| 9. Внутренние габариты загружаемой корзины (ДхШхВ), мм | 1100 х 400 х 350 |
| 10. Избыточное давление сжатого воздуха, кгс/см2 | 3 |
| 11.Расход сжатого воздуха, м3/ч | 60 |
| 12. Нагревательный элемент |  |
| 12.1. Тип | ТЭН |
| 12.4. Количество, шт | 6 |
| 13. Насос для перекачки жидкости, шт | 1 |
| 14. Габаритные размеры мойки (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1700х1350х1570/680 |
| 15. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 250х330х430/2 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |