Кантователь статоров

Кантователь 04.03.15 предназначен для механизированного поворота статоров электродвигателей с высотой центров 225…280мм при укладке обмоток (7…9 габарит).

Кантователь 04.03.15.01 предназначен для механизированного поворота статоров электродвигателей с высотой центров 225…280мм при укладке обмоток. Для работы со статорами без лап используется оснастка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Артикул | 04.03.15 | 04.03.15.01 |
| --- | --- | --- |
| 1. Частота вращения поворотного кольца, об/мин | 1.75 | 1.75 |
| 2. Диаметры фиксируемых статоров в оснастке, мм | — | 450-520 |
| 3. Привод поворотного кольца: | цепная передача | цепная передача |
| 4. Напряжение питания (50Гц), В | 380 | 380 |
| 5. Установленная мощность, кВт | 0.37 | 0.37 |
| 6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / Масса, мм / кг | 1250х1010х1750/250 | 1250х1010х1750/330 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |  |