Станок намоточный 04.02.15

Станок намоточный 04.02.15 – предназначен для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 100 кВт.

Артикул: 04.02.15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. Скорость вращения планшайбы, об/мин | 0÷545 |
| --- | --- |
| 2. Размеры наматываемых проводников, диаметр, мм | 0,15÷2 |
| 3. Средняя длина витка, мм | 225÷1400 |
| 4. Привод планшайбы | частотно-регулируемый асинхронный электродвигатель |
| 5. Тормозная система планшайбы | электромагнитная муфта |
| 6. Механизм регулировки расстояния между формообразующими планшайбы | винтовой привод |
| 7. Функция плавного регулирования скорости вращения планшайбы с сохранением постоянного момента на валу | да |
| 8. Функция автоматического снижения скорости вращения планшайбы по достижении заданного количества витков | да |
| 9. Функция автоматической остановки планшайбы по достижении заданного количества витков | да |
| 10. Функция реверсивного режима | да |
| 11. Сенсорный терминал управления | да |
| 12. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |
| 13. Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| 14. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1380х850х1370 |
| 15. Габаритные транспортные размеры (ДхШхВ), мм | 1000х710х1370 |
| 16. Масса станка, кг | 210 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. Сменные шаблоны: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Радиус 30 мм, шт | 1 |
| 1.2. Радиус 38 мм, шт | 1 |
| 1.3. Радиус 55 мм, шт | 1 |
| 1.4. Радиус 71 мм, шт | 1 |
| 2. Ключ специальный, шт. | 1 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЗИП (за отдельную плату)

| 1. Стойка с тормозом для установки катушек 04.03.48, шт | 1 |
| --- | --- |
| 2. Клиновый ремень, шт | 1 |