Станок для наложения корпусной изоляции на статорные катушки кэм 04.03.37

Станок предназначен для наложения корпусной изоляции на статорные катушки (секции) крупных электрических машин (КЭМ). Изолировка выполняется при перемещении обмоточной головки в обе стороны с обеспечением ступенчатого наложения изоляции на лобовых участках. Станок может применяться как при изготовлении, так и при ремонте крупных электрических машин в условиях стационарного электроремонтного производства.

Артикул: 04.03.37

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Длина изолируемой секции, мм | 200 – 2000 |
| --- | --- |
| 2. Длина пазовой части изолируемой секции, мм | 1250 max |
| 3. Ширина изолируемой секции, мм | 160 – 500 |
| 4. Длина изолируемой лобовой части, мм | до 350 |
| 5. Минимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 5 х 20 |
| 6. Максимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 30 х 40 |
| 7. Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую, град | 35 – 60 |
| 8. Скорость изолировки, м/мин | 2,2 |
| 9. Величина нахлеста , мм | 13 max |
| 10. Частота вращения обмоточной головки, об/мин | 20 – 270 |
| 11. Ширина изолирующей ленты, мм | 20 |
| 12. Наружный диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 90 |
| 13. Минимальный внутренний диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 30 |
| 14. Привод обмоточной головки (намотка), тип | зубчатоременный |
| 15. Привод перемещения обмоточной головки (платформа), тип | реечный |
| 16. Привод поворотной плиты, тип | червячный редуктор |
| 17. Привод перемещения основания плиты (основание), тип | цепной |
| 18. Установленная мощность, кВт | 0,99 |
| 19. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 2580 х 1050 х 1350 / 450 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |