Установка обжиговая 04.02.23М

Установка обжиговая 04.02.23М предназначена только для обжига элементов электрических машин (статоров и роторов), с целью дальнейшего извлечения из них обмоток, при осуществлении капитального ремонта.

Запрещается использовать для обжига каких-либо других изделий (оснастки; кабеля; обмоток трансформаторов; обмоток, уже извлеченных из магнитопроводов).

Артикул:  04.02.23М

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Максимальная температура в камере, 0C | 420 |
| --- | --- |
| 2. Напряжение в сети, В | 380 |
| 3. Электронагреватель |  |
| 3.1. Мощность электронагревателей, кВт | 26 |
| 3.2. Тип электронагревателя | спираль (нихром) |
| 3.3. Количество спиралей электронагревателя, шт | 3 |
| 4. Средства транспортировки изделий | тележка грузовая |
| 4.1. Грузоподъемность, кг | 2000 |
| 4.2. Габариты платформы, мм |  |
| 4.2.1. Длина | 1450 |
| 4.2.2. Ширина | 1100 |
| 5. Привод тележки | электромеханический |
| 5.1.Ход тележки, мм | 1200 |
| 6. Установленная мощность, кВт | 27 |
| 7. Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм | 1450 х 1200 х 1050 |
| 8. Температура эксплуатации шкафа управления, 0С | +12…+40 |
| 9. Габаритные размеры печи, мм |  |
| 9.1. Длина (без приставных направляющих и привода) | 4200(2950) |
| 9.2. Ширина | 2000 |
| 9.3. Высота | 1700 |
| 9.4. Масса печи, кг | 2150 |
| 10. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / Масса, мм / кг | 580х340х1070/30 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |