Установка обжиговая 04.02.23МД

Установка обжиговая 04.02.23МД предназначена только для обжига элементов электрических машин (статоров и роторов), с целью дальнейшего извлечения из них обмоток, при осуществлении капитального ремонта. установка снабжена дожигателем летучих фракций продуктов обжига(пиролиза).
Запрещается использовать для обжига каких-либо других изделий (оснастки; кабеля; обмоток трансформаторов; обмоток, уже извлеченных из магнитопроводов).

Артикул:  04.02.23МД

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Максимальная температура в камере, 0C | 420 |
| --- | --- |
| 2. Максимальная температура в камере дожигателя, 0C | 800 |
| 3. Напряжение в сети, В | 380 |
| 4. Электронагреватель установки |  |
| 4.1. Мощность электронагревателей, кВт | 26 |
| 4.2. Тип электронагревателя | спираль (нихром) |
| 4.3. Количество спиралей электронагревателя, шт | 3 |
| 5. Электронагреватель дожигателя |  |
| 5.1. Мощность электронагревателей, кВт | 9 |
| 5.2. Тип электронагревателя | спираль (нихром) |
| 5.3. Количество спиралей электронагревателя, шт | 1 |
| 6. Средства транспортировки изделий | тележка грузовая |
| 6.1. Грузоподъемность, кг | 2000 |
| 6.2. Габариты платформы, мм |  |
| 6.2.1. Длина | 1450 |
| 6.2.2. Ширина | 1100 |
| 7. Привод тележки | электромеханический |
| 7.1. Ход тележки, мм | 1200 |
| 8. Установленная мощность, кВт | 36 |
| 9. Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм | 1450 х 1200 х 1050 |
| 10. Температура эксплуатации шкафа управления, 0C | +12…+40 |
| 11. Габаритные размеры печи, мм |  |
| 11.1. Длина (без приставных направляющих и привода) | 4200(2950) |
| 11.2. Ширина | 2000 |
| 11.3. Высота | 1700 |
| 11.4. Масса печи, кг | 2350 |
| 12. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / Масса, мм / кг | 580х340х1070/50 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |